| СОГЛАСОВАНО Руководитель проекта __________ / Усс С. В. / «___» __________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание интеллектуальной системы геопривязки объектов в видеопотоке в реальном времени

«ГеоТрекер ВС»

(определение географических координат воздушных судов в пределах терминала Б аэропорта Шереметьево)

Исполнитель: Васильев В. Д.

Образовательная программа 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Оглавление

1. Общие положения	3

1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение	3

1.2. Основные сокращения, термины и определения	3

1.3. Наименования организации-заказчика и исполнителя	4

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.5. Источник, стоимость и порядок финансирования	4

1.6. Порядок оформления и предъявления результатов работ	4

2. Назначение и цели создания Системы	5

2.1. Назначение Системы	5

2.2. Цели создания Системы	5

2.3. Задачи создания Системы	6

3. Характеристика объекта автоматизации	6

3.1. Профиль организации Заказчика	6

3.2. Объект автоматизации	6

3.3. Условия эксплуатации	6

4. Требования к Системе	7

4.1. Общие требования	7

4.1.1. Требования к технической инфраструктуре Системы	7

4.1.2. Требования к режимам функционирования Системы	8

4.1.3. Требования к надёжности	8

4.1.4. Требования к быстродействию	8

4.1.5. Требования к точности	8

4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала	9

4.1.7. Требования к защите информации	9

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях	9

4.1.9. Требования по стандартизации и унификации	9

4.1.10. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту	10

4.2. Требования к функциям Системы	10

4.2.1. Приём видеопотоков	10

4.2.2. Пакетная обработка	10

4.2.3. Детекция воздушных судов	10

4.2.4. Идентификация и сопровождение объектов	11

4.2.5. Геопривязка	11

4.2.6. Формирование и передача данных	11

4.2.7. Визуализация и запись видео	12

4.2.8. Конфигурирование	12

4.2.9. Диагностика и журналирование	12

4.3. Требования к интеграции	12

4.4. Требования к видам обеспечения	13

4.4.1. Требования к информационному обеспечению	13

4.4.2. Требования к лингвистическому обеспечению	13

4.4.3. Требования к программному обеспечению	13

4.4.4. Требования к организационному обеспечению	13

5. Требования к составу, содержанию и документированию работ по созданию Системы	13

6. Порядок контроля и приёмки Системы	14

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	15

7.1. Состав и объем работ по внедрению Системы	15

7.2. Состав и объем работ по подготовке персонала	16

7.3. Сроки гарантийного сопровождения	16

8. Требования к документированию	16

8.1. Общие требования к документированию	16

8.2. Перечень подлежащих разработке документов	16

9. Источники разработки	17

Приложение А. Формат сообщения, передаваемого по UDP	18

# 1. Общие положения

## 1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы – Интеллектуальная система геопривязки объектов в видеопотоке в реальном времени.

Условное обозначение – «ГеоТрекер ВС» (далее – Система).

## 1.2. Основные сокращения, термины и определения

Используемые в документе термины и определения приведены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Определения, обозначения и сокращения

| Термин/сокращение | Определение / пояснение |
| --- | --- |
| ВС | Воздушное судно (самолёт), находящееся в зоне наблюдения камер в пределах терминала Б аэропорта Шереметьево |
| Геопривязка | Определение географических координат (широта, долгота) объекта по его положению в кадре |
| Детекция | Обнаружение объекта в кадре и определение его ограничивающей рамки |
| bbox | Ограничивающий прямоугольник объекта в пиксельных координатах кадра |
| Калибровочные точки | Набор соответствий «пиксельные координаты – географические координаты», заданный для каждой камеры и используемый для построения преобразования пиксель → гео |
| Пакетная обработка (batch) | Одновременная обработка кадров нескольких источников видео одним вызовом модели |
| Видеопоток | Последовательность кадров, поступающая от камеры по протоколу RTSP или из видеофайла |
| Конвейер | Цепочка элементов GStreamer/DeepStream, выполняющих приём, декодирование, детекцию, геопривязку и вывод данных |
| DeepStream | Комплект разработки NVIDIA (SDK) для построения конвейеров аналитики видеопотоков на GPU |
| GStreamer | Мультимедийный фреймворк, на котором построен DeepStream |
| TensorRT | Библиотека NVIDIA для оптимизированного выполнения нейронных сетей на GPU |
| GPU | Графический процессор |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol – протокол потоковой передачи видео в реальном времени |
| UDP | User Datagram Protocol – протокол передачи датаграмм |
| Заказчик | НПО «АЛМАЗ» – инициатор проекта |
| Исполнитель | Разработчик Системы (Васильев В. Д.) |
| ПО | Программное обеспечение |

## 1.3. Наименования организации-заказчика и исполнителя

Заказчик (инициатор проекта) – НПО «АЛМАЗ».

Руководитель проекта – Усс С. В.

Исполнитель – Васильев В. Д., выполняющий роли разработчика, тестировщика и DevOps-инженера в рамках образовательной программы 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (направленность «Системное и прикладное программирование информационных систем», бакалавриат).

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

Срок выполнения проекта – с 01.09.2026 по 25.12.2026. Целью проекта является завершение разработки ПО к окончанию текущего семестра.

Состав и сроки этапов работ приведены в разделе 5 настоящего Технического задания.

## 1.5. Источник, стоимость и порядок финансирования

Работы выполняются в рамках образовательной программы без отдельного финансирования.

## 1.6. Порядок оформления и предъявления результатов работ

В результате выполнения работ должны быть предъявлены:

- программное обеспечение, принимающее видеопотоки с камер терминала Б аэропорта Шереметьево и определяющее географические координаты воздушных судов в реальном времени с точностью, достаточной для корректировки координат при помехах (исходный код в репозитории проекта, сборка с помощью Makefile);

- сопроводительная техническая документация;

- результаты тестирования по критериям, приведённым в разделе 6.

Документы предоставляются в электронном виде в форматах Microsoft Word (*.docx) и PDF. Результаты предъявляются в форме демонстрации работы Системы на реальных или тестовых видеоданных и защиты проекта в декабре 2026 года.

# 2. Назначение и цели создания Системы

## 2.1. Назначение Системы

Система предназначена для определения географических координат воздушных судов в пределах терминала Б аэропорта Шереметьево по видеопотокам с камер в режиме реального времени. Система используется для корректировки координат воздушных судов при помехах в основных каналах определения положения.

Система предназначена для:

- приёма видеопотоков от нескольких камер одновременно;

- обнаружения воздушных судов в кадре;

- вычисления географических координат обнаруженных объектов;

- передачи результатов потребителю по сети;

- визуального контроля результатов (наложение рамок и координат на видео).

## 2.2. Цели создания Системы

Целью создания Системы является повышение надёжности определения положения воздушных судов в терминале Б за счёт независимого видеоканала измерения координат, а именно:

- обеспечение точности определения координат, достаточной для корректировки при помехах;

- обеспечение обработки видеопотоков в реальном времени на штатном оборудовании;

- завершение разработки ПО к 25.12.2026.

## 2.3. Задачи создания Системы

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- реализация модуля отправки данных, полученных после обработки видеопотоков;

- добавление пакетной обработки данных для увеличения точности;

- тестирование точности определения координат на реальных и тестовых данных, устранение помех;

- оптимизация быстродействия для обработки в реальном времени;

- оформление технической документации и подготовка к защите проекта.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

## 3.1. Профиль организации Заказчика

Инициатором проекта является НПО «АЛМАЗ».

## 3.2. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс определения положения воздушных судов в зоне терминала Б аэропорта Шереметьево по данным видеонаблюдения. Источниками данных являются стационарные видеокамеры, покрывающие зону терминала. Система рассчитана на работу несколькими камерами одновременно, для каждой из которых задаётся собственная калибровка.

## 3.3. Условия эксплуатации

Система эксплуатируется на компьютере с дискретной видеокартой NVIDIA в локальной сети, имеющей доступ к камерам и к принимающей стороне. Условия наблюдения (время суток, погодные условия, освещённость, перекрытие обзора техникой) должны быть отражены в составе тестовых данных.

# 4. Требования к Системе

## 4.1. Общие требования

Система должна быть реализована на языке C++ с использованием NVIDIA DeepStream SDK и GStreamer. Сборка Системы должна выполняться с помощью Makefile из исходного кода, размещённого в системе контроля версий Git.

Система должна быть реализована в виде единого консольного приложения. Запуск осуществляется командой с параметрами: путь к конфигурационному файлу плагина nvinfer, путь (префикс) выходных видеофайлов и список источников видео (RTSP-адреса или пути к видеофайлам).

### 4.1.1. Требования к технической инфраструктуре Системы

Для функционирования Системы необходимы:

- персональный компьютер с дискретной видеокартой NVIDIA, поддерживающей драйвер версии 590.48.01 и выше;

- TensorRT версии 10.14.1.48 и выше;

- операционная система Ubuntu 24.04 LTS

- DeepStream SDK 9.0

- драйвер NVIDIA версии 590.48.01 и выше;

- видеокамеры (IP-камеры с поддержкой RTSP) для получения входных данных, либо видеофайлы для тестового режима;

- доступ в интернет на этапе развёртывания для установки зависимостей;

- сетевая связность с принимающей стороной, получающей данные по UDP.

### 4.1.2. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна поддерживать следующие режимы:

- штатный режим – приём видеопотоков с камер и обработка в реальном времени;

- тестовый режим – подача на вход видеофайлов вместо потоков камер для проверки точности и быстродействия;

- отладочный режим – вывод служебной информации о метаданных обрабатываемых кадров и сохранение графа конвейера для анализа.

### 4.1.3. Требования к надёжности

- Система должна работать непрерывно не менее N часов без аварийных остановок и без роста потребления памяти.

- При невозможности создать или подключить один из источников видео Система должна сообщить об ошибке и продолжить обработку остальных источников.

- Ошибки отправки данных по сети не должны приводить к остановке конвейера обработки видео.

- При получении от конвейера сообщения об ошибке или завершении потока Система должна корректно остановить конвейер и освободить ресурсы.

### 4.1.4. Требования к быстродействию

- Скорость обработки одного кадра – не более 80 мс.

- Система должна обрабатывать не менее 12 кадров в секунду для каждого из одновременно подключённых потоков.

- Задержка от поступления кадра до отправки координат потребителю – не более 300 мс.

### 4.1.5. Требования к точности

Отклонение вычисленных географических координат объекта от фактических не должно превышать 2-3 м. Методика определения фактических координат (контрольные точки на местности, эталонные измерения) определяется в Программе и методике испытаний.

### 4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации Системы достаточно одного оператора, умеющего работать в командной строке Linux и ознакомленного с руководством оператора. Для калибровки камер и сопровождения Системы требуется специалист, знакомый с настройкой конвейеров DeepStream/GStreamer.

### 4.1.7. Требования к защите информации

- Адрес и порт принимающей стороны не должны быть жёстко зашиты в исходный код и должны задаваться конфигурацией.

- Доступ к выходным видеофайлам, конфигурации и калибровочным данным должен ограничиваться средствами прав доступа операционной системы.

- Обмен данными с принимающей стороной осуществляется внутри доверенной сети в зашифрованном виде.

### 4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

Конфигурационные файлы, модели и калибровочные данные должны храниться в системе контроля версий. После аварийного завершения Система должна запускаться повторно без ручной перенастройки.

### 4.1.9. Требования по стандартизации и унификации

Исходный код должен быть структурирован по модулям (приём источников, пользовательские блоки конвейера, зонды обработки метаданных, геопривязка, сериализация, сетевая отправка, обработка сообщений шины). Проектная документация должна разрабатываться с учётом ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 34.602-89.

### 4.1.10. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

Эксплуатация Системы осуществляется запуском из командной строки. Диагностические сообщения выводятся в стандартные потоки вывода и ошибок. Обслуживание сводится к обновлению драйверов и библиотек, обновлению моделей и пересчёту калибровочных данных при изменении положения камер.

## 4.2. Требования к функциям Системы

Конвейер обработки Системы должен включать последовательность элементов: источники видео → мультиплексор потоков (nvstreammux) → первичный детектор (nvinfer) → обработчик метаданных (геопривязка и отправка данных) → демультиплексор (nvstreamdemux) → экранная графика (nvdsosd) → выходные видеопотоки.

### 4.2.1. Приём видеопотоков

Система должна принимать от 1 до 4 видеопотоков одновременно (RTSP или видеофайл), заданных параметрами запуска. Для каждого источника создаётся отдельный блок приёма и декодирования; источнику присваивается порядковый индекс, однозначно связывающий его с камерой и её калибровкой.

### 4.2.2. Пакетная обработка

Кадры всех источников объединяются в пакет, размер которого равен числу подключённых источников. Разрешение пакета задаётся параметрами Системы. Пакетная обработка должна применяться для повышения точности и производительности.

### 4.2.3. Детекция воздушных судов

Детекция выполняется нейросетевой моделью через плагин nvinfer на базе TensorRT. Конфигурация детектора хранится в каталоге configs, модели – в каталоге models. Система должна отбрасывать детекции, не соответствующие геометрии воздушного судна (по соотношению сторон ограничивающей рамки); пороговые значения должны задаваться параметрами, а не быть зашиты в код. Минимальная достоверность детекции – 60%.

### 4.2.4. Идентификация и сопровождение объектов

Система должна присваивать каждому обнаруженному воздушному судну идентификатор, сохраняющийся между кадрами одного потока.

### 4.2.5. Геопривязка

- В качестве опорной точки объекта принимается середина нижней стороны его ограничивающей рамки.

- Для каждой камеры строится собственное преобразование пиксельных координат в географические (широта, долгота) по калибровочным точкам; минимальное число калибровочных точек на камеру – 4.

- Калибровочные данные должны храниться отдельно от алгоритма преобразования.

- Система должна обеспечивать корректную работу преобразования для всей зоны наблюдения каждой камеры.

### 4.2.6. Формирование и передача данных

Для каждой обработанной группы кадров Система формирует сообщение, содержащее идентификатор камеры, метку времени и список обнаруженных объектов с их координатами, идентификаторами, классом, достоверностью и ограничивающей рамкой (формат приведён в Приложении А). Сообщение сериализуется и отправляется по UDP на адрес и порт, заданные конфигурацией.

- Идентификатор камеры в сообщении должен однозначно соответствовать источнику видео, по которому определены координаты.

- Метка времени должна быть выражена в секундах (Unix-время с дробной частью).

- При ошибке отправки Система должна записать сообщение в журнал и продолжить работу.

### 4.2.7. Визуализация и запись видео

Для каждого источника Система формирует выходной видеопоток, на который накладываются ограничивающая рамка, подпись (идентификатор, класс, достоверность) и опорная точка с подписью координат (широта, долгота). Выходное видео сохраняется в файл, имя которого формируется из заданного параметром запуска префикса и индекса источника.

### 4.2.8. Конфигурирование

Из исходного кода в конфигурацию должны быть вынесены: адрес и порт принимающей стороны, калибровочные точки камер, разрешение пакета, пороги фильтрации детекций, список источников.

### 4.2.9. Диагностика и журналирование

Система должна выводить сообщения об ошибках создания элементов конвейера, связывания элементов, потери источников и ошибках отправки данных, а также обрабатывать сообщения шины GStreamer (завершение потока, предупреждения, ошибки). Должна быть предусмотрена возможность сохранения графа конвейера для отладки.

## 4.3. Требования к интеграции

- Принимающая сторона получает сообщения по UDP в формате, описанном в Приложении А; параметры подключения задаются конфигурацией.

- Камеры подключаются по RTSP; поддерживаемые видеокодеки – H.264 и H.265.

- Формат сообщений должен быть согласован с принимающей стороной и зафиксирован в документации.

## 4.4. Требования к видам обеспечения

### 4.4.1. Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение включает: модели детекции и их конфигурации, калибровочные данные камер, тестовые видеозаписи с эталонными координатами для оценки точности.

### 4.4.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Документация разрабатывается на русском языке. Идентификаторы в исходном коде допускается писать латиницей.

### 4.4.3. Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать под управлением ОС Linux с установленными NVIDIA DeepStream SDK, GStreamer, GLib, CUDA, TensorRT версии 10.14.1.48 и выше и драйвером NVIDIA версии 590.48.01 и выше. Для сборки используются компилятор C++ и утилита make.

### 4.4.4. Требования к организационному обеспечению

Работы выполняет Исполнитель, совмещающий роли разработчика, тестировщика и DevOps-инженера. Руководитель проекта осуществляет контроль выполнения этапов и участвует в приёмке.

# 5. Требования к составу, содержанию и документированию работ по созданию Системы

В процессе разработки Системы должна быть соблюдена этапность и выполнен перечень работ в соответствии с таблицей (Таблица 2).

Таблица 2. Перечень работ по разработке Системы

| № | Наименование работ | Состав работ | Отчётные документы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация модуля отправки данных | Реализованы формирование, сериализация и отправка результатов обработки по UDP; проверен обмен с принимающей стороной | Исходный код; описание формата сообщений | Октябрь 2026 |
| 2 | Пакетная обработка | Добавлена пакетная обработка данных нескольких камер для увеличения точности | Исходный код; описание настроек | Октябрь 2026 |
| 3 | Тестирование точности и устранение помех | Проведено тестирование точности определения координат на реальных и тестовых данных; устранены помехи | Программа и методика испытаний; протокол испытаний | Ноябрь 2026 |
| 4 | Оптимизация быстродействия | Обеспечена обработка в реальном времени; измерена скорость обработки одного кадра | Протокол измерений быстродействия | Декабрь 2026 |
| 5 | Оформление документации, подготовка к защите | Оформлена техническая документация; подготовлены материалы для защиты проекта | Комплект документации (таблица 4) | Декабрь 2026 (до 25.12.2026) |

Разработанная документация должна удовлетворять следующим требованиям:

- документы выпускаются на русском языке в электронном виде в форматах *.docx, *.pdf и *.md;

- состав и содержание документации учитывают требования ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 34.602-89;

- допускается использование записей латинскими буквами (наименования полей, идентификаторы, фрагменты кода).

# 6. Порядок контроля и приёмки Системы

Приёмка Системы осуществляется на основании испытаний, проводимых в два этапа:

- предварительные испытания – автономная проверка работоспособности Системы на тестовых видеозаписях;

- приёмочные испытания – проверка соответствия Системы требованиям настоящего Технического задания на реальных или тестовых данных с камер терминала Б.

Критерии оценки результата и методы их проверки приведены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3. Критерии приёмки

| № | Критерий | Метод проверки | Допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение вычисленных координат от фактических | Сопоставление координат, выданных Системой, с эталонными координатами контрольных точек или объектов | Не более 2-3 м |
| 2 | Скорость обработки одного кадра | Измерение времени прохождения кадра через конвейер на тестовых видеозаписях | Не более 80 мс |
| 3 | Работа в реальном времени | Подача потоков с реальной частотой кадров, контроль отсутствия накопления задержки | Не менее 12 кадр/с на поток |
| 4 | Устойчивость | Непрерывная работа на потоках камер или зацикленных видеозаписях | Не менее N ч без аварийных остановок |

Результаты испытаний фиксируются в протоколе испытаний. Решение о приёмке принимается руководителем проекта по итогам защиты.

# 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

## 7.1. Состав и объем работ по внедрению Системы

Для ввода Системы в действие проводятся следующие мероприятия:

- установка и проверка системного окружения (драйвер NVIDIA, CUDA, TensorRT, DeepStream SDK);

- сборка и установка Системы на компьютер Заказчика;

- калибровка камер: определение калибровочных точек для каждой камеры;

- настройка адреса и порта принимающей стороны;

- пробный запуск и проверка обмена данными.

## 7.2. Состав и объем работ по подготовке персонала

Исполнитель проводит инструктаж оператора по запуску и остановке Системы, по настройке параметров и интерпретации диагностических сообщений. Подтверждением служит ознакомление оператора с руководством оператора.

# 8. Требования к документированию

## 8.1. Общие требования к документированию

Документация и изменения к ней предоставляются в электронном виде в форматах Microsoft Word, PDF и/или Markdown в сроки, указанные в таблице 2. Все документы выпускаются на русском языке.

## 8.2. Перечень подлежащих разработке документов

Перечень документов и их краткое содержание приведены в таблице (Таблица 4).

Таблица 4. Перечень документов

| № п/п | Наименование документа | Краткое описание содержания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Требования к Системе, порядок разработки и приёмки |
| 2 | Описание архитектуры Системы | Структура конвейера обработки, назначение модулей, потоки данных |
| 3 | Описание формата передаваемых данных | Структура сообщений, передаваемых по UDP (Приложение А), типы и единицы измерения полей |
| 4 | Описание калибровки камер | Порядок получения калибровочных точек и настройки преобразования пиксель → гео |
| 5 | Программа и методика испытаний | Состав испытаний, тестовые данные, методы контроля точности и быстродействия |
| 6 | Протокол испытаний | Результаты испытаний по критериям таблицы 3 |
| 7 | Руководство по сборке и запуску | Требования к окружению, порядок сборки, параметры запуска, примеры |
| 8 | Руководство оператора | Порядок работы с Системой, диагностические сообщения и действия при ошибках |

# 9. Источники разработки

Источниками разработки настоящего Технического задания являются: паспорт проекта «ГеоТрекер ВС», ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.201-89, документация NVIDIA DeepStream SDK, TensorRT и GStreamer, исходный код проекта (https://github.com/first-debug/sheremetevo).

# Приложение А. Формат сообщения, передаваемого по UDP

Сообщение передаётся принимающей стороне после сериализации с помощью Protobuf. Структура сообщения приведена в таблицах А.1 и А.2.

Таблица А.1. Поля сообщения

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| camera_id | int | Идентификатор камеры – источника видео |
| timestamp | double | Время формирования сообщения, секунды (Unix-время с дробной частью) |
| future | массив объектов | Список обнаруженных объектов (поле future_size определяет число элементов) |

Таблица А.2. Поля описания объекта

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| lat | double | Широта, градусы |
| lng | double | Долгота, градусы |
| object_id | int | Идентификатор объекта |
| name | строка | Класс объекта («самолёт») |
| confidence | double | Достоверность детекции, от 0 до 1 |
| bbox | структура | Ограничивающая рамка в пикселях кадра: x1, y1 (левый верхний угол), x2, y2 (правый нижний угол), тип int |